菏泽牡丹机场智能化安防项目（大屏设备）附件：

| 序号 | 设备名称 | 品牌型号 | 参数 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 指挥中心大屏显示系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 高清小间距 | 洲明UHWII1.2 | 整屏尺寸:6.71m（宽）*2.744m（高）=18.41㎡;整屏分辨率：5280dot（宽）*2160dot（高） | 18.41 | 平方 |  |  |
|  |  |  | 1.LED发光二极管：表贴三合一LED； |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.像素间距：1.27mm； |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.像素密度：620001dots/m²； |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.色温：支持2000~10000K调节； |  |  |  |  |
|  |  |  | 5.显示单元具备3C认证证书； |  |  |  |  |
|  |  |  | 6.最大对比度：15686：1； |  |  |  |  |
|  |  |  | 7.刷新率支持720~4620Hz可调； |  |  |  |  |
|  |  |  | 8.箱体为压铸铝合金材质，一次性整体压铸成型，全金属自然散热结构，无散热孔全密封，防尘、静音设计； |  |  |  |  |
|  |  |  | 9.支持单点亮度校正，支持单点颜色校正； |  |  |  |  |
|  |  |  | 10.色度均匀性：±0.0015Cx,Cy之内； |  |  |  |  |
|  |  |  | 11.显示屏亮度50-3000cd/㎡（可调）； |  |  |  |  |
|  |  |  | 12.水平视角：175°；垂直视角：175°； |  |  |  |  |
|  |  |  | 13.发光点中心距偏差：1.7%； |  |  |  |  |
|  |  |  | 14.亮度均匀性：99%； |  |  |  |  |
|  |  |  | 15.功耗：最大功耗：400W/m²，平均功耗：120W/m²； |  |  |  |  |
|  |  |  | 16.像素点失控率：≤1/1000000，测试样品0失控率； |  |  |  |  |
|  |  |  | 17.7×24小时连续工作，平均修复时间：单元部件均可在1分钟内完成替换维修，平均无故障时间：120000小时；寿命：120000小时； |  |  |  |  |
|  |  |  | 18.监控自检技术：可实现LED单点检测，工作累积时间，温度检测，电源检测，温度监控；可实现远程监督控制，对可能发生的潜在故障记录日志，并向操作员发出警报信号； |  |  |  |  |
|  |  |  | 19.PCB设计：灯驱合一，多层电路板HDI设计，PCB焊盘采用沉金工艺处理，具备独特的消隐、节能； |  |  |  |  |
|  |  |  | 20.维护方式：完全前维护，屏体无需后部维护空间，模组、电源、接收卡可全部进行正面维护、更换。 |  |  |  |  |
| 2 | LED显示屏发送盒 | 洲明 SDS6E | 1) 一路DVI视频输入； | 6 | 台 |  |  |
|  |  |  | 2) 一路音频输入； |  |  |  |  |
|  |  |  | 3) 六个网口输出； |  |  |  |  |
|  |  |  | 4) RS232接口控制，可级联多台进行统一控制； |  |  |  |  |
|  |  |  | 5) 最大带载分辨率2048×1152或1920×1200。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 显示各种计算机信息、图形、视频图像及二、三维计算机动画并叠加文字。输入及播出多种信息，可以选择多种中文字体和字型，并可无级缩放。支持多种播出方式：单/多行平移、单/多行上/下移、左/右拉、上/下拉、旋转、无级缩放等。可进行文字编辑与播放，并提供多种字体选择。支持计算机外接存储设备的信息播放，支持全屏亮度统一调节、支持硬件工作状态监测、支持单元箱体温度监测、支持配置文件回读、支持网线通讯状态检测、支持供电电压检测等。 |  |  |  |  |
| 3 | 多屏控制软件 | 洲明 V1.0 | 大屏幕设备的设置和日常使用，具备设置预案、开关机、信号切换等功能。LED专用控制软件，支持全屏亮度统一调节、支持硬件工作状态监测、支持单元箱体温度监测、支持配置文件回读、支持网线通讯状态检测、支持供电电压检测等。 | 1 | 套 |  |  |
| 4 | 智能配电柜 | 洲明 | 30(KW)带漏电保护功能，满足过流、短路、断路、过压、欠压等保护措施。 | 1 | 台 |  |  |
|  |  | TMH |  |  |  |  |  |
| 5 | 安装结构 | 国标定制 | 定制固装钢结构，含安装及调试。 | 1 | 项 |  |  |
| 6 | 辅材 |  | 工厂标配线材，包含配电柜到屏体的电源线、箱体间网线、箱体间电源线、发送盒到屏体的网线(不包含主电缆) 。 | 1 | 项 |  |  |
| 视频会议室大屏显示系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 高清小间距 LED显示屏 | 洲明UHWII1.2 | 整屏尺寸:4.27m（宽）*2.401m（高）=10.25㎡;整屏分辨率：3360dot（宽）*1890dot（高） | 10.25 | ㎡ |  |  |
|  |  |  | 1.LED发光二极管：表贴三合一LED； |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.像素间距：1.27mm； |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.像素密度：620001dots/m²； |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.色温：支持2000~10000K调节； |  |  |  |  |
|  |  |  | 5.显示单元具备3C认证证书； |  |  |  |  |
|  |  |  | 6.最大对比度：15686：1； |  |  |  |  |
|  |  |  | 7.刷新率支持720~4620Hz可调； |  |  |  |  |
|  |  |  | 8.箱体为压铸铝合金材质，一次性整体压铸成型，全金属自然散热结构，无散热孔全密封，防尘、静音设计； |  |  |  |  |
|  |  |  | 9.支持单点亮度校正，支持单点颜色校正； |  |  |  |  |
|  |  |  | 10.色度均匀性：±0.0015Cx,Cy之内； |  |  |  |  |
|  |  |  | 11.显示屏亮度50-3000cd/㎡（可调）； |  |  |  |  |
|  |  |  | 12.水平视角：175°；垂直视角：175°； |  |  |  |  |
|  |  |  | 13.发光点中心距偏差：1.7%； |  |  |  |  |
|  |  |  | 14.亮度均匀性：99%； |  |  |  |  |
|  |  |  | 15.功耗：最大功耗：400W/m²，平均功耗：120W/m²； |  |  |  |  |
|  |  |  | 16.像素点失控率：≤1/1000000，测试样品0失控率； |  |  |  |  |
|  |  |  | 17.7×24小时连续工作，平均修复时间：单元部件均可在1分钟内完成替换维修，平均无故障时间：120000小时；寿命：120000小时； |  |  |  |  |
|  |  |  | 18.监控自检技术：可实现LED单点检测，工作累积时间，温度检测，电源检测，温度监控；可实现远程监督控制，对可能发生的潜在故障记录日志，并向操作员发出警报信号； |  |  |  |  |
|  |  |  | 19.PCB设计：灯驱合一，多层电路板HDI设计，PCB焊盘采用沉金工艺处理，具备独特的消隐、节能； |  |  |  |  |
|  |  |  | 20.维护方式：完全前维护，屏体无需后部维护空间，模组、电源、接收卡可全部进行正面维护、更换。 |  |  |  |  |
| 2 | LED显示屏发送盒 | 洲明 SDS6E | 1) 一路DVI视频输入； | 4 | 台 |  |  |
|  |  |  | 2) 一路音频输入； |  |  |  |  |
|  |  |  | 3) 六个网口输出； |  |  |  |  |
|  |  |  | 4) RS232接口控制，可级联多台进行统一控制； |  |  |  |  |
|  |  |  | 5) 最大带载分辨率2048×1152或1920×1200。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 显示各种计算机信息、图形、视频图像及二、三维计算机动画并叠加文字。输入及播出多种信息，可以选择多种中文字体和字型，并可无级缩放。支持多种播出方式：单/多行平移、单/多行上/下移、左/右拉、上/下拉、旋转、无级缩放等。可进行文字编辑与播放，并提供多种字体选择。支持计算机外接存储设备的信息播放，支持全屏亮度统一调节、支持硬件工作状态监测、支持单元箱体温度监测、支持配置文件回读、支持网线通讯状态检测、支持供电电压检测等。 |  |  |  |  |
| 4 | 智能配电柜 | 洲明TMH | 30(KW)带漏电保护功能，满足过流、短路、断路、过压、欠压等保护措施。 | 1 | 台 |  |  |
| 5 | 安装结构 | 国标定制 | 定制固装钢结构，含安装及调试。 | 1 | 项 |  |  |
| 6 | 辅材 |  | 工厂标配线材，包含配电柜到屏体的电源线、箱体间网线、箱体间电源线、发送盒到屏体的网线(不包含主电缆) 。 | 1 | 项 |  |  |
| 门厅信息发布屏 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 室内小间距 LED显示屏 | TB2 | 点间距：2mm; 整屏尺寸:2.304m（宽）*2.176m（高）=5.01㎡;整屏分辨率：1152dot（宽）*1088dot（高）； | 5.01 | ㎡ |  |  |
|  |  |  | 1）支持单点校正；色温可调范围：1000k~15000k；对比度 9321:1；视角：水平视角：172°，垂直视角：172°；刷新频率支持1920HZ/3840HZ双模式；灰度：100%亮度 16bit 灰度，20%亮度 12bit 灰度；模组亮度均匀性：98.1%；峰值功耗：390.4W/㎡；工作温度范围-40℃-60℃；存储温度范围-40℃-60℃；屏体机械强度：25MP； |  |  |  |  |
|  |  |  | 2）抗压力能力：以10mm/min速度拉伸/抗压试样，测试样品发生破坏时的力值：4609N（正偏离）； |  |  |  |  |
|  |  |  | 3）图像处理功能：具有视频降噪、运动补偿、色彩变换等图像处理功能；具有亮度/对比度/色度调节/视觉修正等图像调整功能；LED显示屏图像无失真现象。 |  |  |  |  |
| 2 | LED显示屏发送盒 | 洲明 SDS6E | 1) 一路DVI视频输入； | 2 | 台 |  |  |
|  |  |  | 2) 一路音频输入； |  |  |  |  |
|  |  |  | 3) 六个网口输出； |  |  |  |  |
|  |  |  | 4) RS232接口控制，可级联多台进行统一控制； |  |  |  |  |
|  |  |  | 5) 最大带载分辨率2048×1152或1920×1200。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 显示各种计算机信息、图形、视频图像及二、三维计算机动画并叠加文字。输入及播出多种信息，可以选择多种中文字体和字型，并可无级缩放。支持多种播出方式：单/多行平移、单/多行上/下移、左/右拉、上/下拉、旋转、无级缩放等。可进行文字编辑与播放，并提供多种字体选择。支持计算机外接存储设备的信息播放，支持全屏亮度统一调节、支持硬件工作状态监测、支持单元箱体温度监测、支持配置文件回读、支持网线通讯状态检测、支持供电电压检测等。 |  |  |  |  |
| 4 | 智能配电柜 | 洲明 TMH | 智能配电柜，满足大屏幕使用，带漏电保护功能，满足过流、短路、断路、过压、欠压等保护措施。 | 1 | 台 |  |  |
| 5 | 安装结构 | 国标定制 | 定制固装钢结构，含安装及调试。 | 1 | 项 |  |  |
| 6 | 辅材 |  | 工厂标配线材，包含配电柜到屏体的电源线、模组间网线、电源线、发送盒到屏体的网线(不包含主电缆) 。 | 1 | 项 |  |  |
| 航班信息发布屏 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 室内小间距 LED显示屏 | 洲明TB2 | 整屏尺寸:3.584m（宽）*1.28m（高）=4.59㎡;整屏分辨率：1792dot（宽）*640dot（高）； | 4.59 | 平方 |  |  |
|  |  |  | 1）支持单点校正；色温可调范围：1000k~15000k；对比度 9321:1；视角：水平视角：172°，垂直视角：172°；刷新频率支持1920HZ/3840HZ双模式；灰度：100%亮度 16bit 灰度，20%亮度 12bit 灰度；模组亮度均匀性：98.1%；峰值功耗：390.4W/㎡；工作温度范围-40℃-60℃；存储温度范围-40℃-60℃；屏体机械强度：25MP； |  |  |  |  |
|  |  |  | 2）抗压力能力：以10mm/min速度拉伸/抗压试样，测试样品发生破坏时的力值：4609N； |  |  |  |  |
|  |  |  | 3）图像处理功能：具有视频降噪、运动补偿、色彩变换等图像处理功能；具有亮度/对比度/色度调节/视觉修正等图像调整功能；LED显示屏图像无失真现象。 |  |  |  |  |
| 2 | LED显示屏发送盒 | 洲明 SDS6E | 1) 一路DVI视频输入； | 1 | 台 |  |  |
|  |  |  | 2) 一路音频输入； |  |  |  |  |
|  |  |  | 3) 六个网口输出； |  |  |  |  |
|  |  |  | 4) RS232接口控制，可级联多台进行统一控制； |  |  |  |  |
|  |  |  | 5) 最大带载分辨率2048×1152或1920×1200。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 显示各种计算机信息、图形、视频图像及二、三维计算机动画并叠加文字。输入及播出多种信息，可以选择多种中文字体和字型，并可无级缩放。支持多种播出方式：单/多行平移、单/多行上/下移、左/右拉、上/下拉、旋转、无级缩放等。可进行文字编辑与播放，并提供多种字体选择。支持计算机外接存储设备的信息播放，支持全屏亮度统一调节、支持硬件工作状态监测、支持单元箱体温度监测、支持配置文件回读、支持网线通讯状态检测、支持供电电压检测等。 |  |  |  |  |
| 4 | 智能配电柜 | 洲明 TMH | 智能配电柜，满足大屏幕使用，带漏电保护功能，满足过流、短路、断路、过压、欠压等保护措施。 | 1 | 台 |  |  |
| 5 | 安装结构 | 国标定制 | 定制固装钢结构，含安装及调试。 | 1 | 项 |  |  |
| 6 | 辅材 |  | 工厂标配线材，包含配电柜到屏体的电源线、模组间网线、电源线、发送盒到屏体的网线(不包含主电缆) 。 | 1 | 项 |  |  |
| 门厅条屏 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | LED显示屏 | USF3.076 | 点间距：3.076mm; 整屏尺寸:8.96m（宽）*0.48m（高）=4.3㎡;整屏分辨率：2912dot（宽）*156dot（高）； 1)模组组成：像素封装SMD1515；模组分辨率（W×H）:104*52；模组尺寸（mm）:320（W）×160（H）； 2)光学参数：白平衡亮度（nits）:≥4500；标准色温（K）:2000K～9300K可调)；视角（水平/垂直°）:160/130；发光点中心距偏差:<3%；亮度/色度均匀性≥97%；对比度: 9000:1； 3）处理性能：换帧频率：50&60；刷新率：≥1920；驱动方式：恒流驱动。 4)使用参数:寿命典型值（hrs）:100,000H。（含电源，接收卡。） | ㎡ | 4.3 |  |  |
| 2 | 异步播放盒 | PSDC4 | 1）专业BS架构，可通过百兆网口/WiFi/4G模块接入网络，进行云集群管理； 2）最大带载面积65万像素；最宽4096像素，最高1536像素，尺寸可灵活设置； 3）自带8G内存，用户可用5G存储容量，支持USB播放； 4）支持U盘即插即播； 5）可配置为WiFi热点，支持PC、手机、Pad等智能终端进行管理 | 套 | 1 |  |  |
| 3 | 安装结构 | 国标定制 | 定制固装钢结构，含安装及调试。 | 1 | 项 |  |  |
| 4 | 辅材 |  | 工厂标配线材，包含配电柜到屏体的电源线、模组间网线、电源线、发送盒到屏体的网线(不包含主电缆) 。 | 项 | 1 |  |  |
| 6 | 运费 |  | 汽运。 | 1 | 项 |  |  |
| 7 | 总计 |  | 含税，一年质保。 |  |  |  |  |