设备清单或工程量清单确认表

| 采购项目名称 |  |  |  | 菏泽牡丹机场智能化安防管控系统采购确认单（天地伟业执法办案） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 执法办案管理中心建设 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一、人身安全检查区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 厂家 | 型号 |  | 参数 |  | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 全景摄像机 | 天地伟业 | TC-C52MS |  | 采用1/2.8英寸CMOS传感器； 最低照度彩色: 0.002 Lux(F1.8,AGC ON);黑白：0.01 Lux(F1.8,AGC ON)，0 Lux with IR 使用2.8～12mm电动变倍镜头；视场角83.7°~33.6°；支持主副码流； 支持内同步、外同步、黑白、彩色、定时设置；支持强光抑制、背光补偿，宽动态（100dB）； 18颗红外点阵灯，距离30M； 视频编码格式为H.265/H.264/M-JPEG;最大分辨率1080p（1920×1080）； 帧率PAL：1080p@25fps；NTSC：1080p@30fps； 支持智能分析：8种行为分析（拌线、双拌线、周界、物品遗留、物品丢失、徘徊、奔跑、停车）、视频诊断、音频异常侦测； 接口：音频1入1出，报警2入1出，TF卡最大支持512G，1路RS485，内置MIC，硬复位； 防护等级：IP66；使用温度-35℃～65℃ 供电：DC12V±25% 、POE供电（支持反向供电，反向供电功率0.6W）； 补光灯数及距离：14颗红外灯+4颗白光灯（暖光）；红外补光距离30米，白光补光距离10米； 支持智能监控、人脸抓拍双模式切换； 人脸抓拍：支持年龄、性别、口罩、胡子、眼镜、人脸属性可信度等属性叠加； 单画面人脸检测及抓拍数：32张； 支持警戒：白光警戒、声音警戒、语音自定义； |  | 台 | 2 |  |
| 2 | 高保真拾音器 | 天地伟业 | TC-P800TG |  | 采用高保真预极化电容传声器，对前期音频无差别拾取 实时对拾取到的音频信号进行噪音滤除 内置雷击保护、电源极性反接保护和静电保护 内置可调电位器，音量调节最小可关闭（无声音输出） |  | 台 | 2 |  |
| 3 | 伤疤抓拍摄像机 | 天地伟业 | TC-NH9804S6-2MP |  | 1/3英寸210万像素CMOS；33倍光学变焦，16倍数字变倍；支持网络视频、BNC同步输出；支持H.265、H.264（HP/MP/BP）编码压缩算法；支持三码流同时输出,主码流1080p@25fps、1080p@30fps 、1080p@50fps、1080p@60fps，副码流4CIF（704×576）@25fps，三码流1080p@25fps、1080p@30fps；支持智能分析，包括证人保护、绊线、周界、人脸检测、值岗检测和人数统计等功能；支持音频降噪、音频异常侦测功能；水平360°连续旋转，垂直转动角度-30°～90°；手动水平控制速度：0.05～150°/s；具备USB接口和TF卡接口，可扩展外置存储；支持镜像自动翻转；支持内置无源MIC；支持3路报警输入2路报警输出；支持1路音频输入和1路音频输出，支持AAC编码，48K采样率，高保真音频；支持POE+/12V两种供电方式。 |  | 台 | 1 |  |
| 4 | 指纹签章一体机 | 天地伟业 | TC-P809Q |  | 核心系统 1、CPU：国产CPU，四核，1.8GHz 2、操作系统:Android 7.1 3、系统内存:2GB 4、存储容量:16GB 显示屏 5、特征：电磁电容一体屏 6、尺寸：10.1寸 7、分辨率：1280x800 8、签名感应方式：电磁感应方式，标配无源电磁笔 9、触控方式：多点触控，最多5点 10、无故障点击次数：100万次 摄像机-人像鱼眼 11、传感器类型：Aptina 1/3“300W CMOS高清图像传感器 12、像素：300万 13、帧率：15fps(2048x1536)，30fps(1920x1080) 14、鱼眼矫正：硬件鱼眼镜头畸变矫正（实际成像角度为180°） 15、图像效果：畸变矫正，3D降噪，颜色矫正，亮度矫正。 16、分辨率和帧率：最大分辨率和帧率（MJPG）：1920X1080@40fps； 280X720@40fps； 640X480@20fps 最大分辨率和帧率（YUY2）：1920X1080@2fps； 1280X720@6fps； 640X480@18fps 最大分辨率和帧率（H.264）：1920X1080@30fps； 1280X720@30fps； 640X480@30fps 指纹仪 17、传感器类型：半导体电容式 18、传感器尺寸：23.0*35.0mm 19、有效图像尺寸：12.8 *18. 0 mm 20、图像大小：256*360pixel 21、图像分辨率：508dpi 22比对方式：1:1 /1：N 23、认假率（FAR）：0.0001% 24、拒真率（FRR）：1% 通信接口 25、USB连接：1个，USB HID免驱。可扩2个USB接口 语音模块 26、扬声器：支持（语音提示） 27、麦克风：支持 尺寸 28、长*宽*高（mm）：355*168*16.5（不含摄像头高度） 电源 29、外接电源：9V/2.5A 外置电源 |  | 台 | 1 |  |
| 5 | 智能核验终端 | 天地伟业 | TC-H607FK |  | 基于Android平台，支持身份证读取和拍摄人脸照片，具备智能语音提示功能指导验证过程，保证人证一致比对的准确性；配置高清摄像头，智能逆光补偿，增强人脸轮廓边缘，有利于人脸识别，通过程序自动化采集人脸照片；内置公安部最新推出居民身份证阅读器，可自动读取居民身份证芯片中的文字、人脸及指纹特征信息。 |  | 台 | 1 |  |
| 二、随身物品暂存区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 全景摄像机 | 天地伟业 | TC-C52MS |  | 采用1/2.8英寸CMOS传感器； 最低照度彩色: 0.05 Lux(F1.6,AGC ON);黑白：0.01 Lux(F1.6,AGC ON)，0 Lux with IR 使用2.8～12mm电动变倍镜头；视场角83.7°~33.6°；支持主副码流； 支持内同步、外同步、黑白、彩色、定时设置；支持强光抑制、背光补偿，宽动态（100dB）； 18颗红外点阵灯，距离30M； 视频编码格式为H.265/H.264/M-JPEG;最大分辨率1080p（1920×1080）； 帧率PAL：1080p@25fps；NTSC：1080p@30fps； 支持智能分析：8种行为分析（拌线、双拌线、周界、物品遗留、物品丢失、徘徊、奔跑、停车）、视频诊断、音频异常侦测； 接口：音频1入1出，报警2入1出，TF卡最大支持256G，1路RS485，内置MIC，硬复位； 防护等级：IP66；使用温度-30℃～60℃ 供电：DC12V±25% 、POE供电（支持反向供电，反向供电功率小于等于0.6W）； |  | 台 | 2 |  |
| 2 | 指纹签章一体机 | 天地伟业 | TC-P809Q |  | 核心系统 1、CPU：国产CPU，四核，1.8GHz 2、操作系统:Android 7.1 3、系统内存:2GB 4、存储容量:16GB 显示屏 5、特征：电磁电容一体屏 6、尺寸：10.1寸 7、分辨率：1280x800 8、签名感应方式：电磁感应方式，标配无源电磁笔 9、触控方式：多点触控，最多5点 10、无故障点击次数：100万次 摄像机-人像鱼眼 11、传感器类型：Aptina 1/3“300W CMOS高清图像传感器 12、像素：300万 13、帧率：15fps(2048x1536)，30fps(1920x1080) 14、鱼眼矫正：硬件鱼眼镜头畸变矫正（实际成像角度为180°） 15、图像效果：畸变矫正，3D降噪，颜色矫正，亮度矫正。 16、分辨率和帧率：最大分辨率和帧率（MJPG）：1920X1080@40fps； 280X720@40fps； 640X480@20fps 最大分辨率和帧率（YUY2）：1920X1080@2fps； 1280X720@6fps； 640X480@18fps 最大分辨率和帧率（H.264）：1920X1080@30fps； 1280X720@30fps； 640X480@30fps 指纹仪 17、传感器类型：半导体电容式 18、传感器尺寸：23.0*35.0mm 19、有效图像尺寸：12.8 *18. 0 mm 20、图像大小：256*360pixel 21、图像分辨率：508dpi 22、比对方式：1:1 /1：N 23、认假率（FAR）：<0.0001% 24、拒真率（FRR）：<1% 通信接口 25、USB连接：1个，USB HID免驱。可扩2个USB接口 语音模块 26、扬声器：支持（语音提示） 27、麦克风：支持 尺寸 28、长*宽*高（mm）：355*168*16.5（不含摄像头高度） 电源 29、外接电源：9V/2.5A 外置电源 |  | 台 | 1 |  |
| 3 | 随身物品柜（主柜） | 天地伟业 | TC-P808SM |  | 随身物品保管柜由柜体、电控锁和电气控制箱三大部分组合而成；箱门使用电控锁，采用电磁式单舌机械锁，同时作热涂锌防锈处理；主柜包含24个箱门；每个箱门尺寸：宽*深*高=320*450*300.8mm，柜体尺寸：宽*深*高=1420*450*1880mm；有二级管理密码，通过输入不同密码获取不同权限，支持对柜子进行开箱、消号、校时；外接工业级液晶显示屏（尺寸2.5寸，分辨率128*64），屏幕上可实时显示存包柜箱门使用状态、显示时钟、操作步骤提示等；支持在停电情况下，通过机械方式开门；同时支持断电保护，断电情况下系统自动记录有关数据；管理查询功能：可以实现记录查询、当前箱子使用时间查询、累计使用次数查询等；支持多副机柜级联；可额外扩展48门；支持通过平台远程控制开箱 |  | 台 | 1 |  |
| 4 | 随身物品柜（从柜） | 天地伟业 | TC-P808SC |  | 随身物品柜从柜由柜体、电控锁和电气控制箱三大部分组合而成；柜体采用宝钢/武钢，δ=0.8mm厚的镀锌钢板，箱体表面需要经过除锈、除油、打磨、磷化处理后喷塑；箱门使用电控锁，采用电磁式单舌机械锁，同时作热涂锌防锈处理；从柜包含24个箱门；每个箱门尺寸：宽*深*高=320*450*300.8mm，柜体尺寸：宽*深*高=1300*450*1880mm；支持与主柜之间级联。 |  | 台 | 1 |  |
| 四、候问室（按2间配置） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 全景摄像机 | 天地伟业 | TC-C52MS |  | 采用1/2.8英寸CMOS传感器； 最低照度彩色: 0.05 Lux(F1.6,AGC ON);黑白：0.01 Lux(F1.6,AGC ON)，0 Lux with IR 使用2.8～12mm电动变倍镜头；视场角83.7°~33.6°；支持主副码流； 支持内同步、外同步、黑白、彩色、定时设置；支持强光抑制、背光补偿，宽动态（100dB）； 18颗红外点阵灯，距离30M； 视频编码格式为H.265/H.264/M-JPEG;最大分辨率1080p（1920×1080）； 帧率PAL：1080p@25fps；NTSC：1080p@30fps； 支持智能分析：8种行为分析（拌线、双拌线、周界、物品遗留、物品丢失、徘徊、奔跑、停车）、视频诊断、音频异常侦测； 接口：音频1入1出，报警2入1出，TF卡最大支持256G，1路RS485，内置MIC，硬复位； 防护等级：IP66；使用温度-30℃～60℃ 供电：DC12V±25% 、POE供电（支持反向供电，反向供电功率小于等于0.6W）； |  | 台 | 1 |  |
| 2 | 单目全景摄像机 | 天地伟业 | TC-C85MS |  | 1/2.8英寸500万像素CMOS传感器；2.1mm定焦镜头、ICR双滤切换；支持畸变校正、远端放大，支持垂直、水平视场角调节；支持红外、白光补光，60m有效红外距离；支持三码流同时输出，主码流最高分辨率2592*1944@30fps；最高帧 率1920*1080@60 fps；支持宽动态、背光补偿、强光抑制、数字降噪和图像翻转；支持H.265、H.264 HP/MP/BP、M-JPEG编码，支持S+超级码流；支持智能分析，包括以下15种：区域入侵；拌线；人员聚集；进入区域；离开区域；奔跑；物品丢失；物品遗留；徘徊；监控区域出现人脸；人数统计；单/双人值岗检测；热度图；人脸检测；警戒；字符叠加字库类型支持矢量、点阵可选；支持ANR功能；支持结构化语义；支持走廊模式、透雾、场景模式设置；支持ROI感兴趣区域视频压缩技术、支持SVC编码；支持图片叠加、MTU设置、多播、黑白名单、SNMP；IP67，防护等级，防雷、防浪涌2000V；支持POE、DC12V供电；支持TF卡、U盘，可选本地存储；支持2路报警输入、1路继电器报警输出；一路音频线性输入，内置双MIC；一路音频线性输出，内置扬声器；一路485数据通道，可用于采集温湿度等外设数据。 |  | 台 | 2 |  |
| 3 | 高保真拾音器（高端） | 天地伟业 | TC-H301TG-JH |  | 采用两只高保真预极化电容传声器，对前期音频无差别拾取；内置可调电位器，音量调节最小可关闭（无声音输出）；重点突出还原度，清晰度、声音高频不刺耳、中低频不含糊、清晰度高，声像定位准确；高速DSP浮点运算，实时对拾取到的音频信号进行噪音滤除；内置浪涌防护、电源极性反接保护和静电保护；内置自主产权降噪算法、音频补偿算法，通过和原音信号的对比，在消除环境噪音的同时，尽最大程度还原拾取到的声音。 |  | 台 | 2 |  |
| 五、候问管理、辨认室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 单目全景摄像机 | 天地伟业 | TC-C85MS |  | 1/2.8英寸500万像素CMOS传感器；2.1mm定焦镜头、ICR双滤切换；支持畸变校正、远端放大，支持垂直、水平视场角调节；支持红外、白光补光，60m有效红外距离；支持三码流同时输出，主码流最高分辨率2592*1944@30fps；最高帧 率1920*1080@60 fps；支持宽动态、背光补偿、强光抑制、数字降噪和图像翻转；支持H.265、H.264 HP/MP/BP、M-JPEG编码，支持S+超级码流；支持智能分析，包括以下15种：区域入侵；拌线；人员聚集；进入区域；离开区域；奔跑；物品丢失；物品遗留；徘徊；监控区域出现人脸；人数统计；单/双人值岗检测；热度图；人脸检测；警戒；字符叠加字库类型支持矢量、点阵可选；支持ANR功能；支持结构化语义；支持走廊模式、透雾、场景模式设置；支持ROI感兴趣区域视频压缩技术、支持SVC编码；支持图片叠加、MTU设置、多播、黑白名单、SNMP；IP67，防护等级，防雷、防浪涌2000V；支持POE、DC12V供电；支持TF卡、U盘，可选本地存储；支持2路报警输入、1路继电器报警输出；一路音频线性输入，内置双MIC；一路音频线性输出，内置扬声器；一路485数据通道，可用于采集温湿度等外设数据。 |  | 台 | 2 |  |
| 2 | 高保真拾音器 | 天地伟业 | TC-P800TG |  | 采用高保真预极化电容传声器，对前期音频无差别拾取 实时对拾取到的音频信号进行噪音滤除 内置雷击保护、电源极性反接保护和静电保护 内置可调电位器，音量调节最小可关闭（无声音输出） |  | 台 | 2 |  |
| 六、询、讯问室（按三间配置） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 全景摄像机 | 天地伟业 | TC-C52MS |  | 采用1/2.8英寸CMOS传感器； 最低照度彩色: 0.05 Lux(F1.6,AGC ON);黑白：0.01 Lux(F1.6,AGC ON)，0 Lux with IR 使用2.8～12mm电动变倍镜头；视场角83.7°~33.6°；支持主副码流； 支持内同步、外同步、黑白、彩色、定时设置；支持强光抑制、背光补偿，宽动态（100dB）； 18颗红外点阵灯，距离30M； 视频编码格式为H.265/H.264/M-JPEG;最大分辨率1080p（1920×1080）； 帧率PAL：1080p@25fps；NTSC：1080p@30fps； 支持智能分析：8种行为分析（拌线、双拌线、周界、物品遗留、物品丢失、徘徊、奔跑、停车）、视频诊断、音频异常侦测； 接口：音频1入1出，报警2入1出，TF卡最大支持256G，1路RS485，内置MIC，硬复位； 防护等级：IP66；使用温度-30℃～60℃ 供电：DC12V±25% 、POE供电（支持反向供电，反向供电功率小于等于0.6W）； |  | 台 | 6 |  |
| 2 | 高保真拾音器（高端） | 天地伟业 | TC-H301TG-JH |  | 采用两只高保真预极化电容传声器，对前期音频无差别拾取；内置可调电位器，音量调节最小可关闭（无声音输出）；重点突出还原度，清晰度、声音高频不刺耳、中低频不含糊、清晰度高，声像定位准确；高速DSP浮点运算，实时对拾取到的音频信号进行噪音滤除；内置浪涌防护、电源极性反接保护和静电保护；内置自主产权降噪算法、音频补偿算法，通过和原音信号的对比，在消除环境噪音的同时，尽最大程度还原拾取到的声音。 |  | 台 | 3 |  |
| 3 | 室内高清智能全局球 | 天地伟业 | TC-A854D4 |  | 【像素】500万 【传感器】全景：1/2.8〞CMOS传感器；特写：1/1.8〞CMOS传感器 【焦距】全景：2.1mm；特写：6.7~125mm； 【水平视场角】 全景：123°；特写：59.6°~3.5° 【垂直视场角】全景：106°；特写：35.7°~2° 【光学变倍（数字）】 全景：1X（1X）； 特写：20X（16X） 【接口】支持2个网口，1路音频输入，1路音频输出，3路报警输入，2路报警输出，支持RS485接口 【扬声器】2个 【MIC】内置2个MIC 【电源】DC12V 3.3A/POE+ |  | 台 | 2 |  |
| 4 | 智能审讯一体桌（左屏） | 天地伟业 | TC-P819SZ |  | 1、智能审讯一体桌集成审讯台、审讯终端、特写摄像机、拾音器、音箱、插排、交换机、报警按钮、智能触控屏中控系统、显示功能、彩色打印功能为一体，并预留审讯主机放置位置 2、审讯台无尖锐棱角 3、审讯终端：i5，8G内存，1T硬盘 4、升降屏（左侧）：仰角满足0～15°可调范围，支持面板按钮控制，支持分辨率1920*1080，尺寸22寸 5、示证单元：支持分辨率1920*1080，尺寸43寸 6、特写摄像机：支持500万像素，2.8～12mm电动变焦镜头，上下左右各7.5度可调、宽动态、强光抑制、H.265编码、音频输入和报警输入等 7、高保真拾音器：具备高灵敏度、全向拾音、具备语音激励亮化处理能够有效降低过滤环境噪音等功能 8、中控系统：配置7寸触摸屏，可看示证画面 9、内置2个音箱、8口千兆交换机、1个手动报警按钮 10、桌面提供2个HDMI输入、音频3.5mm输入输出各一个、7个USB接口、2个电源插座，配套键盘鼠标 11、配合平台软件支持朗读权利义务告知书、电子笔录录入、笔录校对与打印、协同办案等，支持语音和文字交互 12、支持嫌疑人特写拍摄及审讯室声音采集 13、中控系统支持电源开关、屏幕升降、示证投屏、笔录投屏、外设投屏、审讯开始与停止等控制及状态显示 |  | 台 | 3 |  |
| 5 | 公安审讯主机（增强版） | 天地伟业 | TC-I82HN |  | 全数字化嵌入式架构；支持6块前置硬盘插槽，打开前面板，可方便更换硬盘；光驱模块化设计，不用拆机箱即可更换光驱；支持11种深度智能分析算法；支持8路H.264/H.265网络视频接入，支持8画面合成；支持4画面画中画叠加，叠加方式多样，小画面大小可手动调节；合成画面支持音频波形图显示；支持4K合成画面独立编码；支持光盘加密验证，支持防擦写和防拷贝；支持光盘智能检测，盘满不间断换盘、盘坏在线补刻、断电续刻等容错机制；IE支持选择时间段事后归档刻录，支持大容量数据连续备份。 |  | 台 | 3 |  |
| 6 | 指纹签章一体机 | 天地伟业 | TC-P809Q |  | 核心系统 1、CPU：国产CPU，四核，1.8GHz 2、操作系统:Android 7.1 3、系统内存:2GB 4、存储容量:16GB 显示屏 5、特征：电磁电容一体屏 6、尺寸：10.1寸 7、分辨率：1280x800 8、签名感应方式：电磁感应方式，标配无源电磁笔 9、触控方式：多点触控，最多5点 10、无故障点击次数：100万次 摄像机-人像鱼眼 11、传感器类型：Aptina 1/3“300W CMOS高清图像传感器 12、像素：300万 13、帧率：15fps(2048x1536)，30fps(1920x1080) 14、鱼眼矫正：硬件鱼眼镜头畸变矫正（实际成像角度为180°） 15、图像效果：畸变矫正，3D降噪，颜色矫正，亮度矫正。 16、分辨率和帧率：最大分辨率和帧率（MJPG）：1920X1080@40fps； 280X720@40fps； 640X480@20fps 最大分辨率和帧率（YUY2）：1920X1080@2fps； 1280X720@6fps； 640X480@18fps 最大分辨率和帧率（H.264）：1920X1080@30fps； 1280X720@30fps； 640X480@30fps 指纹仪 17、传感器类型：半导体电容式 18、传感器尺寸：23.0*35.0mm 19、有效图像尺寸：12.8 *18. 0 mm 20、图像大小：256*360pixel 21、图像分辨率：508dpi 22比对方式：1:1 /1：N 23、认假率（FAR）：<0.0001% 24、拒真率（FRR）：<1% 通信接口 25、USB连接：1个，USB HID免驱。可扩2个USB接口 语音模块 26、扬声器：支持（语音提示） 27、麦克风：支持 尺寸 28、长*宽*高（mm）：355*168*16.5（不含摄像头高度） 电源 29、外接电源：9V/2.5A 外置电源 |  | 台 | 3 |  |
| 7 | 生命体征仪 | 天地伟业 | TC-P814 |  | 10.4寸高亮度TFT显示屏，7通道波形显示，呼吸氧合图、短趋势共存界面，实时短趋势，波形和趋势同屏显示，大字体显示功能等多种显示模式； 基本监测内容：心电、血氧、脉律、血压； 数字血氧技术，抗电刀干扰，抗运动干扰能力强； 具有无创血压测量功能； 具有声、光双重三级报警功能，报警上、下限连续可调； 可显示趋势数据和趋势图. |  | 台 | 3 |  |
| 8 | 时间温湿度数码屏 | 天地伟业 | TC-P813K |  | 具有RS485/232接口；静态数字显示，表面贴膜，防止图像闪烁，减少白光，适于同步录音录像；采用超高精度时钟，精度可达2PPM；支持自动校准时钟或与计算机时间同步；温湿度和紧急情况报警设定及处理功能；12V低压供电，电流500-600mA，标配电源适配器 |  | 台 | 3 |  |
| 9 | 电子门牌 | 天地伟业 | TC-P817L |  | 支持网口；显示办案状态 |  | 套 | 3 |  |
| 七、走廊 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 环境全景摄像机 | 天地伟业 | TC-C52MS |  | 采用1/2.8英寸CMOS传感器； 最低照度彩色: 0.05 Lux(F1.6,AGC ON);黑白：0.01 Lux(F1.6,AGC ON)，0 Lux with IR 使用2.8～12mm电动变倍镜头；视场角83.7°~33.6°；支持主副码流； 支持内同步、外同步、黑白、彩色、定时设置；支持强光抑制、背光补偿，宽动态（100dB）； 18颗红外点阵灯，距离30M； 视频编码格式为H.265/H.264/M-JPEG;最大分辨率1080p（1920×1080）； 帧率PAL：1080p@25fps；NTSC：1080p@30fps； 支持智能分析：8种行为分析（拌线、双拌线、周界、物品遗留、物品丢失、徘徊、奔跑、停车）、视频诊断、音频异常侦测； 接口：音频1入1出，报警2入1出，TF卡最大支持256G，1路RS485，内置MIC，硬复位； 防护等级：IP66；使用温度-30℃～60℃ 供电：DC12V±25% 、POE供电（支持反向供电，反向供电功率小于等于0.6W）； |  | 台 | 3 |  |
| 八、卫生间（按2间配置） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 单目全景摄像机 | 天地伟业 | TC-C85MS |  | 1/2.8英寸500万像素CMOS传感器；2.1mm定焦镜头、ICR双滤切换；支持畸变校正、远端放大，支持垂直、水平视场角调节；支持红外、白光补光，60m有效红外距离；支持三码流同时输出，主码流最高分辨率2592*1944@30fps；最高帧 率1920*1080@60 fps；支持宽动态、背光补偿、强光抑制、数字降噪和图像翻转；支持H.265、H.264 HP/MP/BP、M-JPEG编码，支持S+超级码流；支持智能分析，包括以下15种：区域入侵；拌线；人员聚集；进入区域；离开区域；奔跑；物品丢失；物品遗留；徘徊；监控区域出现人脸；人数统计；单/双人值岗检测；热度图；人脸检测；警戒；字符叠加字库类型支持矢量、点阵可选；支持ANR功能；支持结构化语义；支持走廊模式、透雾、场景模式设置；支持ROI感兴趣区域视频压缩技术、支持SVC编码；支持图片叠加、MTU设置、多播、黑白名单、SNMP；IP67，防护等级，防雷、防浪涌2000V；支持POE、DC12V供电；支持TF卡、U盘，可选本地存储；支持2路报警输入、1路继电器报警输出；一路音频线性输入，内置双MIC；一路音频线性输出，内置扬声器；一路485数据通道，可用于采集温湿度等外设数据。 |  | 台 | 2 |  |
| 十一、机房 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 环境全景摄像机 | 天地伟业 | TC-C52MS |  | 采用1/2.8英寸CMOS传感器； 最低照度彩色: 0.05 Lux(F1.6,AGC ON);黑白：0.01 Lux(F1.6,AGC ON)，0 Lux with IR 使用2.8～12mm电动变倍镜头；视场角83.7°~33.6°；支持主副码流； 支持内同步、外同步、黑白、彩色、定时设置；支持强光抑制、背光补偿，宽动态（100dB）； 18颗红外点阵灯，距离30M； 视频编码格式为H.265/H.264/M-JPEG;最大分辨率1080p（1920×1080）； 帧率PAL：1080p@25fps；NTSC：1080p@30fps； 支持智能分析：8种行为分析（拌线、双拌线、周界、物品遗留、物品丢失、徘徊、奔跑、停车）、视频诊断、音频异常侦测； 接口：音频1入1出，报警2入1出，TF卡最大支持256G，1路RS485，内置MIC，硬复位； |  | 台 | 1 |  |
| 2 | 公安执法办案区智能管理软件 | 天地伟业 | TC-H800R-GA |  | 定位腕带的发放功能，通过定位腕带和嫌疑人进行绑定，对嫌疑人进行唯一标识。 嫌疑人入区台账功能，包括文字信息、照片、二维码、嫌疑人入区专属编号自动生成。 抓拍嫌疑人外伤照片，录入系统中后期可打印 进行随身物品暂存时扫描嫌疑人腕带自动读取信息，无需手工录入 嫌疑人随身物品暂存台账管理 嫌疑人随身物品二维码管理 嫌疑人看押时可分配候问室，分配规则满足男女分离、同案分离、特殊人群分离 可视化显示各个讯询问室的使用情况（空闲中、已预约、使用中），超时办案提醒 办案过程中全程自动同步录音录像 自动关联并更新嫌疑人信息到笔录表头，无须手动录入 告知书副屏展示并支持全文朗读 电子证据副屏推送 协同办案，同案件的多个审讯室可互相查看对方的笔录和视频信息。 嫌疑人出办案区登记信息管理 办案区全程定位轨迹，同步录像 集中刻录，自动打印盘面信息 无人看管、单人审讯智能报警 |  | 套 | 1 |  |
| 3 | 公安执法办案智能管理服务器 | 天地伟业 | TC-S5144 |  | 企业级高性能平台服务器，1U4盘位标准机架式；标配16GB ECC DDR4内存，最大可以支持256GB内存，满足用户各种应用要求；标配4个千兆网口，最大支持2个PCI-E扩展槽，支持半高半长扩展卡；标配2*USB3.0（后置）、2*USB2.0（前置）接口；标配1*1000GB SATA，支持4个3.5寸SAS/SATA硬盘，硬盘支持热插拔 |  | 台 | 1 |  |
| 4 | 全自动光盘刻印机 | 天地伟业 | TC-P805B |  | 支持BD/DVD/CD的刻录与盘面印刷，最大支持50G蓝光盘；用于刻录印刷光盘的专业设备，满足各类光盘生产、复制、印刷等需求；六色分体墨水，满足高品质盘面印刷要求；可简捷更换光驱与维护盒；生产速度(刻录＋打印)：CD 30 张/小时、DVD 15 张/小时、BD 8.5张/小时；支持2个刻录机，支持USB3.0；盘仓容量：盘仓 1, 2, 3可放50张、盘仓 4可放5张；光盘介质：CD-R, CD+R，DVD-R, DVD+R, DVD-R DL, DVD+R DL，BD-R，BD-R DL；尺寸：348mm（高）*377mm（宽）*493（深）。 |  | 台 | 1 |  |
| 5 | 3D地图模块 | 天地伟业 | TC-E801B |  | 3D地图建模根据办案区现场实际房间布局定制 |  | 套 | 1 |  |
| 6 | 6T企业级硬盘 | 希捷 | ST6000NM021A |  | 支持温度传感器；256MB缓存；平均故障间隔时间MTBF：2,000,000小时；转速：7200rpm；接口访问速度：6.0、 3.0、 1.5 Gb/秒；最高可持续传输率：226MB/秒；平均闲置功率6.2瓦；平均运行功率11.67瓦；电源+12V和+5V；运行时温度 5~60°C |  | 块 | 1 |  |
| 7 | 硬盘录像机 | 天地伟业 | TC-R5840 |  | 支持嵌入式Linux系统，工业级嵌入式微控制器 40 |  | 台 | 1 |  |
| 8 | 监控级硬盘 | 希捷 | ST6000NM021A |  | 支持温度传感器；256MB缓存；平均故障间隔时间MTBF：2,000,000小时；转速：7200rpm；接口访问速度：6.0、 3.0、 1.5 Gb/秒；最高可持续传输率：226MB/秒；平均闲置功率6.2瓦；平均运行功率11.67瓦；电源+12V和+5V；运行时温度 5~60°C |  | 块 | 2 |  |
| 航站楼接待室、装备室、案情分析室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 环境全景摄像机 | 天地伟业 | TC-C52MS |  | 采用1/2.8英寸CMOS传感器； 最低照度彩色: 0.05 Lux(F1.6,AGC ON);黑白：0.01 Lux(F1.6,AGC ON)，0 Lux with IR 使用2.8～12mm电动变倍镜头；视场角83.7°~33.6°；支持主副码流； 支持内同步、外同步、黑白、彩色、定时设置；支持强光抑制、背光补偿，宽动态（100dB）； 18颗红外点阵灯，距离30M； 视频编码格式为H.265/H.264/M-JPEG;最大分辨率1080p（1920×1080）； 帧率PAL：1080p@25fps；NTSC：1080p@30fps； 支持智能分析：8种行为分析（拌线、双拌线、周界、物品遗留、物品丢失、徘徊、奔跑、停车）、视频诊断、音频异常侦测； 接口：音频1入1出，报警2入1出，TF卡最大支持256G，1路RS485，内置MIC，硬复位； 防护等级：IP66；使用温度-30℃～60℃ 供电：DC12V±25% 、POE供电（支持反向供电，反向供电功率小于等于0.6W）； |  | 台 | 6 |  |
| 航站楼询问室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 全景摄像机 | 天地伟业 | TC-C52MS |  | 采用1/2.8英寸CMOS传感器； 最低照度彩色: 0.05 Lux(F1.6,AGC ON);黑白：0.01 Lux(F1.6,AGC ON)，0 Lux with IR 使用2.8～12mm电动变倍镜头；视场角83.7°~33.6°；支持主副码流； 支持内同步、外同步、黑白、彩色、定时设置；支持强光抑制、背光补偿，宽动态（100dB）； 18颗红外点阵灯，距离30M； 视频编码格式为H.265/H.264/M-JPEG;最大分辨率1080p（1920×1080）； 帧率PAL：1080p@25fps；NTSC：1080p@30fps； 支持智能分析：8种行为分析（拌线、双拌线、周界、物品遗留、物品丢失、徘徊、奔跑、停车）、视频诊断、音频异常侦测； 接口：音频1入1出，报警2入1出，TF卡最大支持256G，1路RS485，内置MIC，硬复位； 防护等级：IP66；使用温度-30℃～60℃ 供电：DC12V±25% 、POE供电（支持反向供电，反向供电功率0.6W）； |  | 台 | 2 |  |
| 2 | 高保真拾音器（高端） | 天地伟业 | TC-H301TG-JH |  | 采用两只高保真预极化电容传声器，对前期音频无差别拾取；内置可调电位器，音量调节最小可关闭（无声音输出）；重点突出还原度，清晰度、声音高频不刺耳、中低频不含糊、清晰度高，声像定位准确；高速DSP浮点运算，实时对拾取到的音频信号进行噪音滤除；内置浪涌防护、电源极性反接保护和静电保护；内置自主产权降噪算法、音频补偿算法，通过和原音信号的对比，在消除环境噪音的同时，尽最大程度还原拾取到的声音。 |  | 台 | 1 |  |
| 3 | 室内高清智能全局球 | 天地伟业 | TC-A854D4 |  | 【像素】500万 【传感器】全景：1/2.8〞CMOS传感器；特写：1/1.8〞CMOS传感器 【焦距】全景：2.1mm；特写：6.7~125mm； 【水平视场角】 全景：123°；特写：59.6°~3.5° 【垂直视场角】全景：106°；特写：35.7°~2° 【光学变倍（数字）】 全景：1X（1X）； 特写：20X（16X） 【接口】支持2个网口，1路音频输入，1路音频输出，3路报警输入，2路报警输出，支持RS485接口 【扬声器】2个 【MIC】内置2个MIC 【电源】DC12V 3.3A/POE+ |  | 台 | 1 |  |
| 4 | 智能审讯一体桌（左屏） | 天地伟业 | TC-P819SZ |  | 1、智能审讯一体桌集成审讯台、审讯终端、特写摄像机、拾音器、音箱、插排、交换机、报警按钮、智能触控屏中控系统、显示功能、彩色打印功能为一体，并预留审讯主机放置位置 2、审讯台无尖锐棱角 3、审讯终端：i5，8G内存，1T硬盘 4、升降屏（左侧）：仰角满足0～15°可调范围，支持面板按钮控制，支持分辨率1920*1080，尺寸22寸 5、示证单元：支持分辨率1920*1080，尺寸43寸 6、特写摄像机：支持500万像素，2.8～12mm电动变焦镜头，上下左右各7.5度可调、宽动态、强光抑制、H.265编码、音频输入和报警输入等 7、高保真拾音器：具备高灵敏度、全向拾音、具备语音激励亮化处理能够有效降低过滤环境噪音等功能 8、中控系统：配置7寸触摸屏，可看示证画面 9、内置2个音箱、8口千兆交换机、1个手动报警按钮 10、桌面提供2个HDMI输入、音频3.5mm输入输出各一个、7个USB接口、2个电源插座，配套键盘鼠标 11、配合平台软件支持朗读权利义务告知书、电子笔录录入、笔录校对与打印、协同办案等，支持语音和文字交互 12、支持嫌疑人特写拍摄及审讯室声音采集 13、中控系统支持电源开关、屏幕升降、示证投屏、笔录投屏、外设投屏、审讯开始与停止等控制及状态显示 |  | 台 | 1 |  |
| 5 | 公安审讯主机（增强版） | 天地伟业 | TC-I82HN |  | 全数字化嵌入式架构；支持6块前置硬盘插槽，打开前面板，可方便更换硬盘；光驱模块化设计，不用拆机箱即可更换光驱；支持11种深度智能分析算法；支持8路H.264/H.265网络视频接入，支持8画面合成；支持4画面画中画叠加，叠加方式多样，小画面大小可手动调节；合成画面支持音频波形图显示；支持4K合成画面独立编码；支持光盘加密验证，支持防擦写和防拷贝；支持光盘智能检测，盘满不间断换盘、盘坏在线补刻、断电续刻等容错机制；IE支持选择时间段事后归档刻录，支持大容量数据连续备份。 |  | 台 | 1 |  |
| 6 | 指纹签章一体机 | 天地伟业 | TC-P809Q |  | 核心系统 1、CPU：国产CPU，四核，1.8GHz 2、操作系统:Android 7.1 3、系统内存:2GB 4、存储容量:16GB 显示屏 5、特征：电磁电容一体屏 6、尺寸：10.1寸 7、分辨率：1280x800 8、签名感应方式：电磁感应方式，标配无源电磁笔 9、触控方式：多点触控，最多5点 10、无故障点击次数：100万次 摄像机-人像鱼眼 11、传感器类型：Aptina 1/3“300W CMOS高清图像传感器 12、像素：300万 13、帧率：15fps(2048x1536)，30fps(1920x1080) 14、鱼眼矫正：硬件鱼眼镜头畸变矫正（实际成像角度为180°） 15、图像效果：畸变矫正，3D降噪，颜色矫正，亮度矫正。 16、分辨率和帧率：最大分辨率和帧率（MJPG）：1920X1080@40fps； 280X720@40fps； 640X480@20fps 最大分辨率和帧率（YUY2）：1920X1080@2fps； 1280X720@6fps； 640X480@18fps 最大分辨率和帧率（H.264）：1920X1080@30fps； 1280X720@30fps； 640X480@30fps 指纹仪 17、传感器类型：半导体电容式 18、传感器尺寸：23.0*35.0mm 19、有效图像尺寸：12.8 *18. 0 mm 20、图像大小：256*360pixel 21、图像分辨率：508dpi 22比对方式：1:1 /1：N 23、认假率（FAR）：<0.0001% 24、拒真率（FRR）：<1% 通信接口 25、USB连接：1个，USB HID免驱。可扩2个USB接口 语音模块 26、扬声器：支持（语音提示） 27、麦克风：支持 尺寸 28、长*宽*高（mm）：355*168*16.5（不含摄像头高度） 电源 29、外接电源：9V/2.5A 外置电源 |  | 台 | 1 |  |
| 7 | 时间温湿度数码屏 | 天地伟业 | TC-P813K |  | 具有RS485/232接口；静态数字显示，表面贴膜，防止图像闪烁，减少白光，适于同步录音录像；采用超高精度时钟，精度可达2PPM；支持自动校准时钟或与计算机时间同步；温湿度和紧急情况报警设定及处理功能；12V低压供电，电流500-600mA，标配电源适配器 |  | 台 | 1 |  |
| 8 | 电子门牌 | 天地伟业 | TC-P817L |  | 支持网口；显示办案状态 |  | 套 | 1 |  |
| 航站楼派出所证件办理中心 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 环境全景摄像机 | 天地伟业 | TC-C52MS |  | 采用1/2.8英寸CMOS传感器； 最低照度彩色: 0.05 Lux(F1.6,AGC ON);黑白：0.01 Lux(F1.6,AGC ON)，0 Lux with IR 使用2.8～12mm电动变倍镜头；视场角83.7°~33.6°；支持主副码流； 支持内同步、外同步、黑白、彩色、定时设置；支持强光抑制、背光补偿，宽动态（100dB）； 18颗红外点阵灯，距离30M； 视频编码格式为H.265/H.264/M-JPEG;最大分辨率1080p（1920×1080）； 帧率PAL：1080p@25fps；NTSC：1080p@30fps； 支持智能分析：8种行为分析（拌线、双拌线、周界、物品遗留、物品丢失、徘徊、奔跑、停车）、视频诊断、音频异常侦测； 接口：音频1入1出，报警2入1出，TF卡最大支持256G，1路RS485，内置MIC，硬复位； 防护等级：IP66；使用温度-30℃～60℃ 供电：DC12V±25% 、POE供电（支持反向供电，反向供电功率0.6W）； |  | 台 | 2 |  |
| 2 | 高保真拾音器 | 天地伟业 | TC-P800TG |  | 采用高保真预极化电容传声器，对前期音频无差别拾取 实时对拾取到的音频信号进行噪音滤除 内置雷击保护、电源极性反接保护和静电保护 内置可调电位器，音量调节最小可关闭（无声音输出） |  | 台 | 1 |  |
| 业务部项目负责人 |  |  |  |  |  | 技术部项目负责人 |  |  |  |
| 采购人 |  |  |  |  |  | 商务部负责人 |  |  |  |
| 分管副总 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |